Design-Check-Liste für PCB-Designs

| Datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Reviews: | □ Konzept | □ Schaltplan | □ Layout |
| Iterationsversuch: |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |
| Entwickler: |  |  |  |
| Teilnehmer: |  |  |  |
| (max. 2 weitere Personen) |  |  |  |
| Entwicklungsumgebung: |  |  |  |
| Versions-Nr.: |  |  |  |
| Sind die Dateien im Projektordner abgespeichert? | □ ja / □ nein |  |  |
| sonstige Unterlagen: |  |  |  |

Vorgehensweise bei Konzept-Entwurf:

- Anforderungsprofil erstellen

- besondere Merkmale klarstellen

- Zusammenfassen als PPT-Folien (optimal)

  - grafisches Konzept

  - Funktionsweise des Systems

  - Sondermerkmale

  - Spezifikationen festlegen und notieren

Anmerkungen zur Tabelle:

- bei sachlichen Fragen, die Spalte Bemerkungen notieren

- Unklarheiten oder ungelöste Aufgaben bei Problemen notieren

| 1. ) Konzept |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpunkt | erfüllt? | Bemerkungen | Probleme/ Maßnahmen |
| Ist ein Anforderungsprofil erstellt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist ein Schaltungs-Konzept vorhanden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wurden Konventionen für Signalnamen festgelegt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind alle Schnittstellen eindeutig spezifiziert? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind logische Pegel einheitlich definiert (z.B. RST, PWRDN,…) | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Steuer-Pegel angepasst? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind Referenz-Quellen vorhanden? Und wofür? | □ ja / □ nein |  |  |
| Findet eine Trennung zwischen Analog- und Digital-GND statt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Findet eine Trennung der Versorgungsleitung zwischen Analog- und Digital-Teil statt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Müssen Segmente im Analogteil mit dem Digitalteil verbunden werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wie ist die Spannungsversorgung des Systems? (USB, Netzteil, …) Ist die Pin-Belegung definiert? | □ USB □ Netzteil □ Sonstiges: |  |  |
| Spielt die Höhe des Rauschpegels eine Rolle für den Analogteil? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wird externe Peripherie noch verwendet? Welche Stecker müssen benutzt werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Liegt eine Stecker-Belegungsliste mit Bauteil vor? | □ ja / □ nein |  |  |
| Müssen Prozesse mit einer Regelschleife betrieben werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wird die Schleife digital oder analog realisiert? | □ analog □ digital |  |  |

| 2.) Schaltungsdesign Analog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpunkt | erfüllt? | Bemerkungen | Probleme/ Maßnahmen |
| Wurden die Anforderungen und Kenngrößen von analogen Bauteilen bereits spezifiziert? | □ ja / □ nein |  |  |
| Werden analoge Filterstufen verwendet? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Filter-Charakteristiken festgelegt worden? (Notieren) | □ ja / □ nein |  |  |
| Bereits Erfahrung mit den Filter-Stufen gemacht? | □ ja / □ nein |  |  |
| Welche Ordnung besitzen die Filterstufen? Stabilität geprüft? | □ ja / □ nein □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die analogen Module mit SPICE simuliert worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind für die Simulationen elektrische Modelle für das Verhalten von Sensoren angenommen worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Kenngrößen des Modells bekannt? (Werte angeben) | □ ja / □ nein |  |  |
| Liegt eine Testbench der analogen Module vor? Welches Messkonzept wurde verwendet? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist eine transiente, DC- und AC-Analyse durchgeführt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wurde die Stromaufnahme der analogen Module ermittelt? (Wichtig für die Ermittlung des LDOs) | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist es wichtig, dass analoge Module abgeschaltet werden können/ müssen? | □ ja / □ nein |  |  |
| In welchem Temperaturbereich findet der Einsatz statt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Werden die „Maximum Values“ der analogen Bauteile eingehalten? | □ ja / □ nein |  |  |
| Müssen analoge Signale über lange Wege übertragen werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind diese gebuffert und findet die Übertragung per Strom oder differentiell statt? | □ ja / □ nein □ Strom □ Diff. |  |  |

| 2.) Schaltungsdesign Digital/ Sonstiges |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpunkt | erfüllt? | Bemerkungen | Probleme/ Maßnahmen |
| Sind die Schnittstellen-Spezifikationen klar definiert? | □ ja / □ nein |  |  |
| Besitzt der Mikrocontroller/ DSP/ FPGA ausreichend Schnittstellen? | □ ja / □ nein |  |  |
| Besitzen diese ausreichend I/O-Kanäle? | □ ja / □ nein |  |  |
| Besitzen die digitalen Module Besonderheiten? (z.B. DMAA, RAM, …) | □ ja / □ nein |  |  |
| Wird die System-Clock über einen Quarz, System intern, oder sonstiges generiert? | □ Quarz □ intern □ sonstiges |  |  |
| Fand eine Simulation über das Verhalten des Digitalteils ausgeführt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Gibt’s bereits Software-Bibliotheken für den Digitalteil? | □ ja / □ nein |  |  |
| Findet eine differentielle Daten- oder Signalübertragung statt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Schnittstellen mit dem Digital-Host richtig verbunden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist ein ERC durchgeführt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Fehler korrigiert worden? | □ ja / □ nein |  |  |
|  | □ ja / □ nein |  |  |
|  | □ ja / □ nein |  |  |
|  | □ ja / □ nein |  |  |

| 3.) Layout Allgemein |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpunkt | erfüllt? | Bemerkungen | Probleme/ Maßnahmen |
| Gibt’s spezielle Rastermaße der Leiterplatte für den Einbau in Systemen? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wie viele Lagen werden beim System verwendet? | □ 1 □ 2 □ 4 □ >4 |  |  |
| Besitzen die Versorgungsleitungen eine eigene Lage? | □ ja / □ nein |  |  |
| Schirmmaßnahmen von empfindlichen und schwachen Signalen erforderlich? | □ ja / □ nein |  |  |
| Gibt’s spezielle Stecker die zur Verkopplung mit externen Komponenten erforderlich sind? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist die Position der Stecker zur Verkopplung bekannt und getestet worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist die Ausrichtung der Stecker bekannt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die verwendeten Bauteil-Gehäuse auf ihre Richtigkeit geprüft worden? (s. Datenblatt) | □ ja / □ nein |  |  |
| Müssen Chips am Board verbunden werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Wie findet die Verbindung statt? | □ Stecker □ Bonden □ Flip-Chip |  |  |
| Müssen spezielle Rastermaße eingehalten werden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Welches Material zum Bonden muss verwendet werden? | □ ch. Gold □ Kupfer □ … |  |  |
| Ist die Ausrichtung von speziellen Bauteilen berücksichtigt? (z.B. Beschleunigungssensor, …) | □ ja / □ nein |  |  |
| Werden Gehäuse und Pads-Größen verwendet, die leicht fädelbar sind? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind Testpads im Layout berücksichtigt worden für spezielle Signale? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die parasitären Kapazitäten und Widerstände der Leitungen abgeschätzt und berücksichtigt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind Kanäle von Analogschaltungen symmetrisch aufgebaut worden? | □ ja / □ nein |  |  |

| 3.) Layout Allgemein/ Analog/ Digital |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpunkt | erfüllt? | Bemerkungen | Probleme/ Maßnahmen |
| Sind dickere Leitungen für (>16 mil) für Versorgungsleitungen berücksichtigt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist das Pinout vom Bauteil mit dem Gehäuse in der Umgebung gleich? | □ ja / □ nein |  |  |
| Können die Bauteile ausreichend Strom für deren Einsatzzweck liefern? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind ausreichend Stützkondensatoren für die Versorgung der Module platziert? | □ ja / □ nein |  |  |
| Befinden sich diese ortsnah an den Versorgung-Pins? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind ausreichend Kondensatoren für die Referenzquellen vorhanden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist der Digital- vom Analogteil sauber getrennt? | □ ja / □ nein |  |  |
| Besitzt der Quarz eine eigene Schirmung? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist der Quarz ortsnah an den Eingangspins des Bauteils platziert worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die differentiellen Taktleitungen gleich lang? | □ ja / □ nein |  |  |
| Sind die Design Rules vom Hersteller berücksichtigt worden? | □ ja / □ nein |  |  |
| Ist ein DRC ausgeführt worden? Sind die Fehler behoben worden? | □ ja / □ nein |  |  |